Министерство образования и науки РД

XXIV Республиканская

научная конференция молодых исследователей

«ШАГ В БУДУЩЕЕ»

Ионистор: конденсаторы нового поколения.

Симпозиум 2: Естественные науки и современный мир

Секция «Химическо-физическая инженерия»

| Научный руководитель: Османова Тарана Залетдиновна, преподаватель физики высшей квалификационной категории | Автор: Садыков Алимадат Маильевич, ученик 11 б класса МБОУ «СОШ №3» г. Дербент |
| --- | --- |

Аннотация

Данная исследовательская работа «Ионистор: конденсаторы нового поколения» проведена учеником 11 класса МБОУ «СОШ №3» Садыковым Алимадатом, научный руководитель - учитель физики Османова Тарана Залетдиновна.

Цель работы: создать ионисторы с медными и алюминиевыми обкладками в бытовых условиях, определить их электроемкость и показать перспективы применения.

Основное содержание: в §1 рассматриваются основные понятия, свойства конденсаторов  и ионисторов. В §2 показано изготовление ионисторов и исследование зависимости их электроемкости от типа металла обкладок. В §3 показана зарядка ионистора и его использование в качестве источника питания. В заключении даны рекомендации создания ионисторов их применения как резервуаров повышенной емкости в альтернативных источниках электроэнергии.

Актуальность исследования: переход на альтернативный источник энергии – солнечные батареи – неизбежен, а значит, необходимы устройства для запасания энергии, производимой фотобатареями на иной основе, чем у обычных конденсаторов.

Выводы:

1) В ходе исследования выяснилось, что существует зависимость емкости ионистора от типа металла обкладок: медные листы обеспечивают большую емкость по сравнению с алюминием. При изготовлении ионисторов экономичнее использовать фольгу из меди, а не цельный медный лист. В качестве электролита подходит уксусная кислота, раствор соли или щелочи. Обкладки конденсатора-ионистора можно делать не из цельных пластин металла, а оборачивать в фольгу деревянные дощечки.

2) Выяснилось, что выгодно использовать большие ионисторы в качестве стационарных накопителей электроэнергии. В качестве аккумуляторов для сотовых телефонов они не годятся.

3) Для эффективной выработки электроэнергии нужны световые панели большей площади, а для ее запасания необходимы альтернативные типы конденсаторов, которые при малых размерах имеют большую ёмкость, т.е. ионисторы. Увеличивать площадь пластин конденсатора бессмысленно – это увеличивает габариты иоинистора, лучше использовать более мелко толченый уголь (микро и нанофракции).

Оглавление

I. Введение ………………………………………………………………………..…………………...1

II. Основная часть

§1. Ионистор, его характеристики и свойства …………………………..…..…...............................2

§2. Изготовление и зарядка ионисторов с разным металлом обкладок …………………………....4

§3. Исследование зависимости электроемкости ионистора от типа обкладок и его применение в качестве накопителя энергии …………………. ….……………………………………………..…...5

III. Заключение ……………………………………….………………………………….………..….7

IV. Литература, источники……...…………………………………………………………….....….8

V. Приложения …………………………………………………………….........................................9